采购：

| 序号 | 备件名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪玻璃温度计套管 | 5000L | 1 | 个 |  |
| 2 | 反应罐卡子 | M20 | 60 | 个 |  |
| 3 | 反应罐卡子 | M16 | 60 | 个 |  |
| 4 | 搪玻璃下展阀 | DN125-80 | 3 | 台 |  |
| 5 | 搪玻璃罐体 | 闭式8000L（不含传动装置） | 1 | 台 |  |

维修：

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪玻璃罐盖 | 立式盆头底支腿500L | 现状：水解缓冲罐罐盖，罐盖处搪瓷破损碎裂。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉，损坏处补焊修复，进炉重新整体挂搪烧结1.5㎡。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 2 | 搪玻璃罐体 | 立式盆头底支腿500L | 现状：水解缓冲罐罐体，下工艺口处搪瓷破损碎裂，。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结3.5㎡ 4.液位计工艺口封堵 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 3 | 搪玻璃罐盖 | 立式盆头底2000L | 现状：水解酸接收罐盖，罐沿处搪瓷破损碎裂。 1.将罐盖返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结3.5㎡。 | 验收标准：罐盖内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 | 台 | 1 |
| 4 | 搪玻璃罐盖 | 立式盆头底带夹套5000L | 现状：反应罐罐盖罐壁处搪瓷破损碎裂。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结5.6㎡。 | 1.罐盖内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 2 |
| 5 | 搪玻璃罐体 | 300L | 现状：滴加罐罐体，2出工艺口处搪瓷破损碎裂，三条支腿均有腐蚀现象。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.三条支腿均更换。 3.进炉重新整体挂搪烧结2.9㎡ 4.下出口弯头进行更换。 | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角。 | 台 | 1 |
| 6 | 搪玻璃罐体 | 300L | 现状：缓冲罐罐体，下工艺口处搪瓷破损碎裂，三条支腿有一处开焊现象。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.三条支腿损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结2.9㎡ | 验收标准：罐体内表面光洁，无死角。 | 台 | 1 |
| 7 | 罐体 | 立式盆头底带夹套5000L | 现状：反应罐罐体内壁处搪瓷破损碎裂。 1.将罐体返厂将搪瓷重新敲掉 2.损坏处补焊修复 3.进炉重新整体挂搪烧结16.2㎡。 | 1.罐体内表面光洁，无死角，需出具电火花检测合格报告 2.保证罐口水平 | 台 | 1 |